ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Дипломный проект

Применение моделей машинного обучения для распознавания данных приборов учёта электроэнергии

| Студент группы | AML-68 |  | Кантемиров Роман |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |
| Руководитель дипломного проекта |  |  | Даниил Корбут |
|  |  | (подпись) |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| СОДЕРЖАНИЕ | .................................. | 2 |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ | .................................. | 3 |
| Описание данных, их СПЕЦИФИКА | .................................. | 4 |
| Подготовка данных, разделение датасета на обучающую, ВАЛИДАЦИОННУЮ и тестовую выборки | .................................. | 7 |
| Существующие решения, планируемая архитектура | .................................. | 11 |
| ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ | .................................. | 16 |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | .................................. | 22 |
| СПИСОк Литературы | .................................. | 25 |
| ПРИЛОЖЕНИ 1. КОД ОБУЧЕНИЯ ДВУХЭТАПНОГО ПАЙПЛАЙНА | .................................. | 26 |

Введение и постановка задачи

В современном мире компьютерное зрение играет важную роль в различных областях, в том числе и в энергетике. Одним из важных аспектов этой области является учёт потребления электрической энергии клиентами энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций, который основан на показаниях приборов учёта. Данные с приборов учёта заносятся в различные биллинговые информационные системы, где по ним производится расчёт объема потребления электрической энергии. Способов передачи показаний достаточно много, но ключевым и достоверным, до сих пор, остаётся передача показаний посредством отправки изображений самих приборов учёта.

Объектом данного дипломного проекта является процесс создания системы компьютерного зрения для извлечения целевой информации, на основе анализа изображений приборов учёта электрической энергии.

Предметом исследования являются технологии детектирования объектов на изображении и алгоритмы оптического распознавания текстовой информации.

Целью дипломной работы является выбор и обучение наиболее оптимальной архитектуры нейронной сети для детектирования текстовых полей счётчиков электрической энергии и распознавания данных, содержащихся в этих полях.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести обзор методов и технологий, используемых в данной предметной области;

2. Исследовать существующие подходы и обосновать выбор определенных моделей,

3. Разработать автоматизированную систему для извлечения целевой информации с изображения приборов учёта.

Описание данных, их специфика

Исходные данные для задачи распознавания показаний счётчиков электроэнергии обладают выраженной гетерогенностью: они охватывают несколько принципиально разных типов приборов учёта, каждый из которых формирует собственный визуальный паттерн и, соответственно, собственный набор сложностей для алгоритмов машинного обучения.

Специфика разметки для механических счётчиков обусловлена критически важным алгоритмом обработки промежуточных положений. В датасете Copel-AMR, например, принято следующее правило: если цифра вращается между значениями «4» и «5», она размечается как «4» (нижнее значение), за исключением перехода между «9» и «0», где цифра размечается как «9». Это правило отражает практику считывания показаний, принятую в энергетических компаниях.

Современные электронные счётчики отображают показания на жидкокристаллических (LCD) или светодиодных (LED) дисплеях, использующих 7-сегментный формат отображения цифр. Каждая цифра формируется комбинацией из семи сегментов, что создаёт стандартизированную, но и в тоже время специфическую геометрию символов.

Источниками данных могут выступать, фотографии приборов учёта, сделанные линейным персонал энергосбытовых компаний, ресурсоснабжающих организаций; абонентами, которые самостоятельно фотографируют счётчики и отправляют их через соответствующие сервисы; стационарные камеры, смонтированные на подстанциях.

Основным форматом изображений является JPEG, PNG с разрешением 480×640 или 640×480 пикселей RGB (24 бита)

Следует отметить, что датасеты AMR принципиально отличаются от «чистых» датасетов компьютерного зрения наличием множества деградаций, характерных для реальной эксплуатации (размытие изображения, блики, загрязнения и потёртости, перспективные искажения и повороты и т.д.).

В качестве обучающих данных датасет платформы universe roboflow

Подготовка данных, разделение

датасета на обучающую, ВАЛИДАЦИОННУЮ и тестовую выборки

Подготовка данных для задачи распознавания показаний счётчиков электроэнергии представляет собой многоступенчатый процесс, включающий очистку, предобработку, аннотирование, аугментацию и балансировку классов. Каждый этап направлен на повышение качества обучающей выборки, обеспечение устойчивости модели к реальным условиям эксплуатации.

Разделение данных на обучающую, валидационную и тестовую выборки должно соответствовать определённым принципам, где ключевым требованием выступает предотвращение утечки данных, когда при обучении модели используется информация, недоступная на этапе её практического применения.

Классическим разделением датасета AMR на обучающую, валидационную, тестовую выборки является следующее распределение:

- Обучающая (train) - 70–80% Обучение модели

- Валидационная (val) 10–15% Настройка гиперпараметров, early stopping

- Тестовая (test) 10–20% Финальная оценка, используется один раз

Иногда, чтобы сохранить распределение классов и условий съёмки, применяется стратифицированное разделение:

- По типу счётчика (цифровой, механический, аналоговый);

- По условиям освещения (день/ночь, блики, запылённость);

- По частоте встречаемости цифр (особенно для редких классов).

Обработка данных для задачи распознавания показаний счётчиков электроэнергии включает тщательную очистку, геометрическую и фотометрическую предобработку, многоуровневое аннотирование и аугментацию. Ключевым требованием является разделение на уровне счётчиков, а не отдельных изображений, что предотвращает утечку данных и обеспечивает объективную оценку модели. Соблюдение пропорций 70/15/15, стратификация по типам счётчиков и условиям съёмки, а также использование кросс-валидации для малых датасетов позволяют получить надёжные и воспроизводимые результаты.

Существующие решения, планируемая архитектура

Все существующие решения задачи автоматического считывания показаний можно разделить на три принципиально разных класса, различающихся по степени интеграции компонентов и способу обработки изображения.

1.1. Двухэтапные пайплайны (детекция + распознавание)

1.2. End-to-end архитектуры

1.3. Специализированные методы для отдельных типов счётчиков

На основе проведённого анализа в качестве базовой архитектуры выбрана двухэтапная схема «YOLO + PP-OCRv3» с интеграцией модуля постобработки и валидации по историческим данным. Выбор обоснован следующими факторами:

- Практическая применимость: двухэтапная схема подтверждена многочисленными исследованиями и обеспечивает высокую точность при умеренных вычислительных затратах;

- Модульность: возможность независимой замены детектора или распознавателя при появлении более совершенных архитектур;

- Гибкость развёртывания: возможность использования как на серверных мощностях, так и на edge-устройствах (Raspberry Pi 4) путём замены детектора на YOLOv3-Tiny;

- Интеграция с историческими данными: возможность добавления модуля валидации показаний на основе регрессионной модели.

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ

Обучение системы распознавания показаний реализуется в рамках двухэтапного пайплайна, где каждый компонент (детектор и распознаватель) обучается независимо. Такая стратегия обеспечивает модульность, позволяет использовать различные предобученные модели и оптимизировать гиперпараметры для каждой задачи отдельно. Общий процесс обучения включает в себя следующие этапы:

- Обучение детектора — модели YOLOv8n для обнаружения области дисплея и отдельных цифр.

- Обучение распознавателя — модели PP-OCRv3 для преобразования изображения цифр в числовую последовательность.

- Совместная валидация — оценка сквозного пайплайна на валидационной выборке.

- Тонкая настройка (fine-tuning) — адаптация моделей под специфические типы счётчиков.

Обучение проводится с учителем (supervised learning) на размеченном датасете. Для обеих моделей используется трансферное обучение (transfer learning): начальные веса загружаются из моделей, предобученных на крупных наборах данных, после чего выполняется дообучение на датасете приборов учёта.

Процесс обучения системы распознавания показаний счётчиков электроэнергии включает независимое обучение детектора (YOLOv8n) и распознавателя (PP-OCRv3) с использованием трансферного обучения, тщательно подобранных гиперпараметров и аугментации данных. Для специализированных типов счётчиков применяются дополнительные методы (скользящее окно с регрессией, сегментация шкалы). Контроль переобучения обеспечивается early stopping и мониторингом метрик на валидации. Сквозная валидация подтверждает практическую применимость системы, а фиксация всех параметров гарантирует воспроизводимость результатов.

ИТоговый результат

Итогом дипломной работы является программная система автоматического распознавания показаний счётчиков электроэнергии, реализующая двухэтапный пайплайн «детекция — распознавание» с модулем постобработки и валидации по историческим данным. Система принимает на вход фотографию счётчика (полученную с мобильного устройства, стационарной камеры или edge-устройства) и возвращает числовое значение показания в кВт·ч, а также оценку уверенности распознавания и признак необходимости ручной верификации.

Система разработана как воспроизводимый, модульный программный продукт, включающий:детектор YOLOv8n; OCR модул PP-OCRv3 (fine-tuned); модуль предобработки изображений; модуль постобработки и валидации; сквозной пайплайн инференса; скрипты обучения, оценки и развёртывания.

Обученный детектор YOLOv8n на тестовой выборке показал следующие метрики:

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| mAP@50 | 97,21% |
| mAP@50-95 | 66,88% |
| Precision | 96,52% |
| Recall | 94,95% |
| Время инференса | 0,31 с |

Обученный распознаватель PP-OCRv3 после fine-tuning продемонстрировал следующий результат:

| Тип счётчика | Accuracy | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Цифровые (7-сегментные) | 94,2% | Основной сценарий |
| Механические (роликовые) | 99,57% | С интеграцией регрессии |

Для механических счётчиков применение метода скользящего окна с регрессией позволило снизить максимальную ошибку с 68,5 до 1,06, а MAE и MSE улучшить почти в 20 раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная система может быть интегрирована в мобильные приложения энергосбытовой компании. Где пользователь фотографирует счётчик через соответствующее приложение, далее система автоматически распознаёт показание и заполняет форму оплаты. Аналогичное решение уже реализовано в приложении ВТБ (на базе Smart Engines), что подтверждает востребованность технологии.

Ещё один вариант внедрения рассмотренных технологий — это использование Edge-устройства для автономного сбора данных. Установка на Raspberry Pi 4 или ESP32-CAM с камерой позволяет организовать автоматический съём показаний без участия человека. Стоимость такого решения — около 30 €, что делает его доступным для массового внедрения.

Данная технология может быть использована в системах промышленного мониторинга, на различных энергетических или промышленных объектах, система способна автоматизировать обходы и снизить трудозатраты персонала.

Итоговый результат дипломной работы — это работающая система распознавания показаний счётчиков электроэнергии, реализующая двухэтапный пайплайн «YOLOv8n + PP-OCRv3» с модулем постобработки, обеспечивающая:

· mAP@50 = 97,21% при детекции области счёта;

· Accuracy = 94,2% при распознавании показаний цифровых счётчиков;

· Accuracy = 99,57% для механических счётчиков с интеграцией регрессии;

· устойчивость к слабому освещению, запылённости и умеренным бликам;

· работоспособность на edge-устройствах (Raspberry Pi 4) с потреблением памяти ~450 МБ;

· воспроизводимость результатов за счёт фиксации seed и документирования конфигураций.

Система подтверждает гипотезу исследования: двухэтапный пайплайн «YOLO + OCR» с интеграцией исторических данных обеспечивает практическую применимость для автоматизации сбора показаний счётчиков электроэнергии в реальных условиях эксплуатации, а его модульность и адаптивность создают основу для дальнейшего развития и внедрения в энергетической отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Применение алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания показаний приборов учёта электроэнергии // ГПНТБ России. URL: https://cat.gpntb.ru.

2. Исследование методов прогнозирования и выявления аномальных значений показаний приборов энергопотребления // Программные продукты и системы. 2023. № 4. DOI: 10.15827/0236-235X.

3. Ученые обучили ИИ снимать показания счетчиков за 0,1 секунды // Smart Engines. 20.09.2024. URL: https://smartengines.ru/news/.[reference:25]

4.. ВТБ Онлайн научился сканировать электросчетчики и вносить показания за клиента // Smart Engines. 11.11.2024. URL: https://smartengines.ru/news/vtb-onlajn-nauchilsya-skanirovat-elektroschetchiki-i-vnosit-pokazaniya-za-klienta/.[reference:26]

5. «Россети Центр» использует искусственный интеллект для распознавания показаний приборов учета электроэнергии // Газета «Наследие». 17.07.2024. URL: https://gazetanasledie.ru.

6. Клиентам банка ВБРР теперь доступна умная камера для платежей с ИИ от Smart Engines // CNews. 09.10.2025. URL: https://www.cnews.ru.

7. Ultralytics YOLOv8: Documentation. URL: https://docs.ultralytics.com.

8. OpenCV: Open Source Computer Vision Library. URL: https://opencv.org.

9. PyTorch: An open source machine learning framework. URL: https://pytorch.org.

10. Набиева, Г. Современные Модели И Методы Распознавания Текста:

Технологии, Вызовы И Перспективы / Г. Набиева, Г. Нуржанов – Текст :

непосредственный. // Norwegian Journal of Development of the International

Science. 2024. Современные Модели И Методы Распознавания Текста. № 146.

– С. 144–150.

11. YOLOv10: обнаружение объектов в реальном времени от конца до конца [Электронный ресурс] // Новейшее решение для обнаружения объектов 104 в реальном времени, устраняющее NMS и повышающее эффективность: https://docs.ultralytics.com/ru/models/yolov10 (дата обращения: 02.03.2025).